MEMORIAL DESCRITIVO

Este relatório, tem por objetivo, estabelecer as condições que receberão os usos de materiais, equipamentos e serviços a serem realizados na execução do projeto da AMPLIAÇÃO DA CRECHE FNDE (SALA E BANHEIRO),  localizada no perímetro urbano, no município de SALTINHO - SC, com área total de  90,14 m2.

1.0 - DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

  - -  LOCAÇÃO DA OBRA / NÍVEL:

O quadro da obra será executado com guias de madeira de 2,50 x 15 cm, fixados em estacas de madeira firmemente cravados no solo. As cotas definidas no projeto serão repassadas para o gabarito, observando os níveis e o esquadro. Após esta etapa devem ser conferidos pelo responsável.

Seguir os níveis da obra existente especificado em projeto anexo.

- OBS: Atentar no encontro das 2 obras (existente e a ampliar) onde as platibandas deverão se encontrar. Ficando com o acabamento final de topo em rufo galvanizado.

1.2 – ESCAVAÇÕES E REATERRO:

Para as sapatas as escavações deverão atingir solo firme, e para as vigas de baldrame as valas terão as dimensões necessárias para a confecção das mesmas. Em ambos os casos os reaterros deverão ser feitos em camadas sucessivas de 20 cm, com solos de 1ª categoria, isento de matéria orgânica e apioladas com um determinado grau de umidade, garantindo a estabilidade da compactação.

1.3 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO GERAL/ PROJETO ESTRUTURAL / LAJE

Toda a obra será executada em estrutura de concreto armado, (fundação, pilares, vigas de baldrame e vigas de cobertura) seguindo as normas da ABNT.

Projeto Estrutural> A empresa vencedora após a licitação deverá elaborar o projeto estrutural e encaminhar 3 vias do projeto para a Administração do Município de Saltinho / SC, acompanhado de art de responsabilidade técnica.

Laje Pré-Moldada: Executar laje pré-moldada em toda a unidade de ampliação da creche.

1.4 – ALVENARIA: Em todas as alvenarias deverão ser utilizados tijolos de elevação de 6 furos, de 1ª qualidade – onde deverão estar prumados e alinhados.

1.5 -  PAVIMENTAÇÃO:

1.5.1 – CONTRAPISO 6 CM: Deverá ser executado em toda a parte dos ambientes o contrapiso não estrutural de 6 cm.

1.5.2 – REGULARIZAÇÃO DE ÁREA: Após o contrapiso deverá ser provido uma regularização de base  para receber o piso final.

1.5.3 - PISO CERÂMICO GERAL : Toda as áreas receberão o piso em cerâmica de 1º qualidade de 41x41 cm, PI5, sendo que não poderá ser piso com qualquer tipo de relevo para evitar acúmulo de poeiras / sujeiras.  Para as circulações deverão ser utilizadas cerâmica antiderrapante. Sendo que, a escolha das peças é de responsabilidade da Administração Municipal.

- Nos ambientes que não possui azulejo nas paredes executar os rodapés conforme o piso em cerâmica na altura de 0,08 m.

1.6  - ESQUADRIAS (Portas e Janelas)

1.6.1 – VIDRO 10MM: Abertura externas. Seguir quadro de dimensionamento em projeto. Utilizar vidro 10 mm, temperados, lisos (transparentes), sendo que o acabamento final deve ser perfeitamente utilizado o silicone para evitar infiltração de água de chuvas e deverá também ser feito orifícios no alumínio que ajudará para evitar a entrada de água.

Obs: As aberturas voltadas para o passeio público deverão ser de correr.

1.6.2 – MADEIRA: Todas as esquadrias internas (portas) serão em madeira, de 1ª qualidade, com todos os acessórios de fixação, com trinco e chaves, onde não será aceito trinco de plástico.

1.7 -  REVESTIMENTO

Todas as paredes (internas e externas), as lajes receberão todos os revestimentos: chapisco, emboço e reboco.

As paredes das circulações, inclusive os pilares receberão azulejos tipo pastilhas até a altura de 1,00 m.

1.8 – PINTURA

As alvenarias internas e externas, os tetos em laje receberão pintura com 2 demãos em tinta acrílica de 1ª qualidade.

As cores internas deverão ser cores claras.

As esquadrias de madeira receberão duas demãos de tinta esmalte, nas cores definidas pela Administração Municipal.

1.9 – COBERTURA

1.9.1 – TELHAS DE FIBROCIMENTO: A cobertura geral da obra será em telhas de fibrocimento 6 mm, estruturadas em estrutura de madeira, conforme projeto em anexo.

OBS: Seguir planta de cobertura em anexo.

- Seguir calhas e rufos galvanizados. Deverá ser instalado rufo de acabamento no topo da platibanda.

1.9.2 – LAJE PRÉ-MOLDADA: Toda a obra deverá receber laje pré-moldada conforme projeto estrutural.

1.10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Seguir o projeto conforme projeto do engenheiro elétrico.

1.11 – IMPERMEABILIZAÇÃO

- Vigas de Baldrame:

Deverá ser procedida perfeitamente a impermeabilização das vigas de baldrame, para evitar infiltração nas paredes.

1.12 – VERGAS E CONTRAVERGAS

Deverá ser executada em todas as portas e janelas as vergas e contra vergas em concreto armado.

1.13 – ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

Executar todo o escoamento das águas pluviais com calhas galvanizadas, escoamento através de tubulação em PVC de 75 mm, tubulação horizontal em PVC de 100mm e 150mm, seguindo para as caixas coletoras onde após a empresa executora da obra deverá  analisar o destino final.

1.14 - LIMPEZA: A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, não se admitindo respingos de tintas, restos de argamassas e cimento em qualquer das partes. Deverá estar em perfeito estado de funcionamento.

# 2.0 - CONSIDERAÇÃO FINAL

# Após a licitação da obra – antes do início da obra - o município deverá encaminhar 1 dos documentos para o responsável pela fiscalização de execução do empreendimento. 	- No andamento da execução da obra – caso houver alguma alteração necessária para a conclusão dos serviços deverá ser repassado para o responsável pela fiscalização dos serviços.

SALTINHO (SC), 01 de JUNHO de 2.018.

Prefeito do Município de SALTINHO – SC

CNPJ nº 01.612.844/0001-56

GUSTAVO DOS SANTOS

Eng.Civil Prefeitura Municipal de Saltinho-SC

CREA/SC 134776-4