MUNICÍPIO DE MODELO

Prefeito: LUIZ DE PARIS

Projeto	: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO

Local: RUA PROFESSOR HUGO ROPKE –TRECHO I e II

ÁREA: 2.243,60 m²

Memorial Descritivo: 05 folhas

Memorial de cálculo

## PLACA DO CONVÊNIO

  - Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 3,00 x 1,00 m = 3,00 m²

RUA PROFESSOR HUGO ROPKE – Trecho I A= 1.051,55 m²

## TERRAPLENAGEM

  - Desmatamento e Limpeza do Terreno = 1.466,50 m²

Aterro =

- Estacas = 1,80 + 8,30 + 6,70 + 0,10 = 16,90 m² x 14,00 m = 236,60 m³

- Seções = 3,77 +5,12 +5,35 +6,15 +6,91 +7,39 +2,00 +4,42 +2,30 +3,48 +5,35 +5,11 +4,35 +3,75 +4,95 +6,47 +5,75 +4,97 +4,65 +5,95 +8,55 +9,14 = 115,88 m² x 5 m = 579,40 m³

- Total = 236,60 m³ + 579,40 m³ = 816,00 m³

Corte =

- Estacas = 1,85 + 12,20 + 2,70 = 16,75 m²x 14,00 m = 234,50 m³

- Seções = 2,45 +7,16 +11,92 +9,35 +6,65 +4,60 +4,97 +5,47 +4,12 +1,85 +1,65 +1,27 +1,22 +1,23 +3,20 +5,50 +4,50 +3,65 +9,80 +11,57 +8,15 +4,65 = 114,93 m² x 5,00 = 574,65 m³

- Total = 234,50 m³ + 574,65 m³ = 809,15 m³

  - Compactação Aterro = 816,00 m³

  - Escavação Carga e Transporte Material de 1ª Categoria DMT 50 a 200 m = 323,66 m³

  - Escavação Carga e Transporte Material de 2ª Categoria DMT 50 a 200 m = 283,20 m³

  - Escavação a fogo Material 3ª Categoria = 202,29 m³

  - Transporte Local com Caminhão Basculante = 202,29 m³

## PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

  - Regularização do Subleito = 1.051,55 m²

  - Camada de Macadame Hidráulico (esp. 25 cm) = 1.051,55 m² x 0,25 m = 262,89 m³

  - Transporte do Madame Hidráulico = 262,89 m³

  - Imprimação CM-30 = 1.051,55 m²

  - Pintura de Ligação RR-2C, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m²= 1.051,55 m²

  - Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ – Camada de Rolamento (esp. 5 cm) =

- Área a ser pavimentada			= 1.051,55 m²

- Espessura asfalto (Camada de Rolamento)	= 5,00 cm

- Teor do CAP-20 na mistura			= 5,50 %

- Densidade do CAUQ			= 2,50 ton/ m³

- Volume em m3				= 1.051,55 x 0,05 = 52,58 m³

- Volume em ton de CAUQ			= 52,58 x 2,50 = 131,45 Ton

  - Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 52,58 m³ x 35,00 km = 1.840,30 m³xkm

## DRENAGEM PLUVIAL

Escavação de Vala:

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação de DN 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

→ para tubulação de DN 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 10,50 = 10,50 m³

Boca de Lobo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,00 m³

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 116,00 = 167,04 m³

Boca de Lobo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 4,00 = 5,76 m³

Total geral = 10,50 + 1,00 + 167,04 + 5,76 = 184,30 m³

  - Escavação de vala 1ª Cat= 64,51 m³

  - Escavação de vala 2ª Cat= 73,72 m³

  - Escavação de vala 3ª Cat= 46,07 m³

  - Reaterro de Vala c/ Material de 1ª cat =

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 10,50 = 10,50 m³

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 116,00 = 167,04 m³

Total geral = 10,50 + 167,04 = 177,54 m³ x 50% = 88,77 m³

  - Tubo de DN de 40 cm = 10,50 m

  - Assentamento Tubo DN de 40 cm = 10,50 m

  - Tubo de DN de 60 cm = 116,00 m

  - Assentamento Tubo DN de 60 cm = 116,00 m

  - Boca de Lobo DN de 40 e 60 cm = 5,00 Unid.

  - Remoção Tubo  40 cm e  60 cm = 5,00 m

## PINTURA DE SINALIZAÇÃO

  - Faixa Longitudinal de Estacionamento: 180,15 m x 0,10 = 18,02 m² /2 (devido ser tracejada) = 9,01 m²

  - Faixa de segurança (PARE) = 9,70 m x 0,30 = 2,91 m²

  - Faixa de Pedestre = 20,00 m x 2,00 = 40,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 20,00 m²

  - Faixa Longitudinal Central - amarela = 93,85 m x 2 Unid. = 187,70 m x 0,10 m = 18,77 m²

## PLACA DE SINALIZAÇÃO

  - Placa indicativa PARE = 1,00 Unid.

  - Placa indicativa de velocidade 40 km/h = 1,00 Unid.

  - Placa indicativa Nome de Rua = 2,00 Unid. x 1,00 Unid. = 2,00 Unid.

  - Poste em Aço para Placa Nome de Rua = 1,00 Unid.

## MEIO FIO

  - Meio fio pré-moldado de 12 x 15 x 30 cm – 1,00 m rejuntado, na lateral do calçamento = 212,00 m

  - Material aterro atrás meio fio = 212,00 m x 2,00 m (média) x 0,15 m = 63,60 m³

  - Compactação aterro = 63,60 m³

  - Lastro de Brita = 212,00 m x 2,00 m x 0,05 m (Espessura) = 21,20 m³

RUA PROFESSOR HUGO ROPKE – Trecho II A= 1.192,05 m²

## TERRAPLENAGEM

  - Desmatamento e Limpeza do Terreno = 1.568,00 m²

Aterro =

- Estacas = 0,00 m³

- Seções = 6,99 +7,37 +7,45 +8,45 +11,40 +15,45 +15,05 +7,00 +2,97 +3,71 +4,22 +4,43 +5,04 +5,55 +7,15 +8,40 +8,37 +4,32 +4,17 +3,75 +2,70 +1,75 +1,32  = 147,01 m² x 5 m = 735,05 m³

- Total = 0,00 m³ + 735,05 m³ = 735,05 m³

Corte =

- Estacas = 7,40 + 5,40 + 4,90 + 4,80 + 4,40 + 6,50 = 33,40 m²x 14,00 m = 467,60 m³

- Seções = 6,65 +5,98 +5,16 +5,96 +4,40 +2,55 +0,41 +0,38 +1,66 +2,87 +4,37 +6,65 +9,55 +6,40 +8,90 +9,65 +5,94 +3,42 +2,00 +0,94 +0,27 +2,22 +2,45 = 98,78 m² x 5,00 = 493,90 m³

- Total = 467,60 m³ + 493,90 m³ = 961,50 m³

  - Compactação Aterro = 735,05 m³

  - Escavação Carga e Transporte Material de 1ª Categoria DMT 50 a 200 m = 384,60 m³

  - Escavação Carga e Transporte Material de 2ª Categoria DMT 50 a 200 m = 336,53 m³

  - Escavação a fogo Material 3ª Categoria = 240,37 m³

  - Transporte Local com Caminhão Basculante = 240,37 m³

## PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

  - Regularização do Subleito = 1.192,05 m²

  - Camada de Macadame Hidráulico (esp. 25 cm) = 1.192,05 m² x 0,25 m = 298,02 m³

  - Transporte do Madame Hidráulico = 298,02 m³

  - Imprimação CM-30 = 1.192,05 m²

  - Pintura de Ligação RR-2C, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m²= 1.192,05 m²

  - Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ – Camada de Rolamento (esp. 5 cm) =

- Área a ser pavimentada			= 1.192,05 m²

- Espessura asfalto (Camada de Rolamento)	= 5,00 cm

- Teor do CAP-20 na mistura			= 5,50 %

- Densidade do CAUQ			= 2,50 ton/ m³

- Volume em m3				= 1.192,05 x 0,05 = 59,60 m³

- Volume em ton de CAUQ			= 59,60 x 2,50 = 149,00 Ton

  - Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 59,60 m³ x 35,00 km = 2.086,00 m³xkm

## DRENAGEM PLUVIAL

Escavação de Vala:

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação de DN 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

→ para tubulação de DN 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 21,00 = 21,00 m³

Boca de Lobo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 2,00 = 2,00 m³

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 112,00 = 161,28 m³

Boca de Lobo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 3,00 = 4,32 m³

Total geral = 21,00 + 2,00 + 161,28 + 4,32 = 188,60 m³

  - Escavação de vala 1ª Cat= 66,01 m³

  - Escavação de vala 2ª Cat= 75,44 m³

  - Escavação de vala 3ª Cat= 84,87 m³

  - Reaterro de Vala c/ Material de 1ª cat =

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 21,00 = 21,00 m³

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 112,00 = 161,28 m³

Total geral = 21,00 + 161,28 = 182,28 m³ x 50% = 91,14 m³

  - Tubo de DN de 40 cm = 21,00 m

  - Assentamento Tubo DN de 40 cm = 21,00 m

  - Tubo de DN de 60 cm = 112,00 m

  - Assentamento Tubo DN de 60 cm = 112,00 m

  - Boca de Lobo DN de 40 e 60 cm = 5,00 Unid.

  - Remoção Tubo  40 cm e  60 cm = 0,00 m

## PINTURA DE SINALIZAÇÃO

  - Faixa Longitudinal de Estacionamento: 187,10 m x 0,10 = 18,71 m² /2 (devido ser tracejada) = 9,35 m²

  - Faixa de segurança (PARE) = 9,70 m x 0,30 = 2,91 m²

  - Faixa de Pedestre = 20,00 m x 2,00 = 40,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 20,00 m²

  - Faixa Longitudinal Central - amarela = 93,60 m x 2 Unid. = 187,20 m x 0,10 m = 18,72 m²

## PLACA DE SINALIZAÇÃO

  - Placa indicativa PARE = 1,00 Unid.

  - Placa indicativa de velocidade 40 km/h = 1,00 Unid.

  - Placa indicativa Nome de Rua = 2,00 Unid. x 1,00 Unid = 2,00 Unid.

  - Poste em Aço para Placa Nome de Rua = 1,00 Unid.

## MEIO FIO

  - Meio fio pré-moldado de 12 x 15 x 30 cm – 1,00 m rejuntado, na lateral do calçamento = 216,00 m

  - Material aterro atrás meio fio = 216,00 m x 2,00 m (média) x 0,15 m = 64,80 m³

  - Compactação aterro = 64,80 m³

  - Lastro de Brita = 216,00 m x 2,00 m x 0,05 m (Espessura) = 21,60 m³

Maravilha (SC), 06 de JUNHO de 2016.

_______________________________

# Carline Joice Hackenhaar

Assessora em Engenharia Civil – Amerios

CREA/SC 090.319-0